VM-63A便携式测振仪

日本理音(RION)公司生产的该仪器重250克，主要用于机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度三参数的测量，利用该仪器在轴承座上测得的数据，对照国际标准ISO2372，或者利用企业、机器的标准，就可确定设备(风机、泵、压缩机、电机等)当前所处的状态(良好、注意或危险等)。

该仪器自80年代中期以来，为我国各大中型企业采用后，至今已销售达两万余套，返修率极低，是一种理想的点检仪。

技术指标 加速度探头：压电剪切式加速度探头 测量范围： 加速度：0.1～199.9m/s2 peak(RMS×1.414) 速度： 0.1～199.9 mm/s RMS 位移： 0.001～1.999 mm p_p(RMS×2.828) 测量精度： ±5％ ±2个字 频率范围： 加速度：10Hz～1kHz(LO)，1kHz～15kHz(HI) 速度： 10Hz～1kHz 位移： 10Hz～1kHz 显示： 3-1/2数字显示，更新速度1秒，按下MEAS键测量，释放该键保持 信号输出： AC输出，满量程为2V， 可接耳机VP-37负载阻抗10k欧姆以上 电源： 1节9V电池连续工作时间大约25小时 1分钟自动断电 环境温度范围：-10～50℃，<90％RH 尺寸： 185(H)×68(H)×30(D) mm 重量： 250克 标准配置 1.VM-63主机 一台 2.软包 一个 3.电池 一块 4.短探杆S 一根 5.带子 一根 6.说明书 一本 选购件 1.长探杆 一个 2.耳机 一个