遥控编解码电路序号 产品型号 主要功能、用途 兼容产品 封装形式 
1 HS2260 遥控编码电路，最大拥有10位具有三状态的地址管脚，可提供 310个地址编码，与HS2270或HS2272配对。 PT2260 SOP16 
2 HS2262 遥控编码电路，最大拥有12位的三状态地址管脚，可提供312个地址编码。与HS2272配对。 PT2262 DIP18 
3 HS2270 遥控解码电路，最大拥有12位的三状态地址管脚，可提供312个地址编码，与HS2260配对。 PT2270 DIP18 
4 HS2272 遥控解码电路，最大拥有12位的三状态地址管脚，可提供312个地址编码，与HS2262配对。 PT2272 DIP18 

显示驱动电路
序号 产品型号 主要功能、用途 兼容产品 封装形式 
1 HS0025 LCD驱动电路，用于调频/调幅广播频率显示和带闹铃的时间显示。 AP902L 软封装 
2 HS74HC595 LED驱动电路，内含8位串入、串/并出的移位寄存器和8位三态输出锁存器。 74HC595 SOP16 DIP16 

红外遥控电路
序号 产品型号 主要用途、功能 兼容产品 封装形式 
1 HS8521 彩电红外遥控发射电路，具有三类不同的指令系统，每类指令系统最多拥有49个按键，可提供147个编码。 SOP20 
2 HS505 红外遥控发射电路，具有九类不同的指令系统，共提供360个编码。 RSS505 SOP20 
3 HS708 红外遥控发射电路，具有两类模式，共提供32+4个编码。 M708L131 SL708 SOP20 
4 HS3004 红外遥控发射电路，具有7个子系统地址，可存储64个命令。 M3004LD M3004LAB1 SOP20
5 HS6121 32键红外遥控发射电路。 SC6121 SOP20 
6 HS6122 64键红外遥控发射电路。 SC6122 SOP24 
7 HS9012 32键红外遥控发射电路。 SC9012 SOP20
8 HS3010 包括RC-5和RC-6制式编码指令的红外遥控发射电路。 SAA3010 SOP28 软封装 

电话机电路
序号 产品型号 主要功能、用途 兼容产品 封装形式 
1 HS9270 Caller ID 来电显示，双音多频接收电路，集成了波段滤波器和数字解码器两部分功能。 DIP18 软封装

风扇电路
序号 产品型号 主要功能、用途 兼容产品 封装形式 
1 HS5104 红外遥控发射电路，8通道输入，与HS820X系列或HS5204配对，用于电风扇等家用电器的控制。 BA5104 DIP16 
2 HS715-2 红外遥控发射电路，8键操作，与HS511或HS510配对，用于电风扇等家用电器的控制。 RTS715-2 DIP16 
3 HS511BA4KL/BA4K/ BA4L/BA4/BN8KL/BN8/BN8K/BN8L/BN4KL/ BN4K/BN4L/BN4

红外遥控接收电路，与HS715-2配对，用于电风扇等家用电器的控制。 RTS511 DIP18/20
4 HS510BA4K/BA4/BN8 /BN8K/BN4K/BN4 红外遥控接收电路，带双摆头功能，与HS715-2配对，用于电风扇等家用电器的控制。 RTS510 DIP18 
5 HS5204 红外遥控接收电路，8通道输出，用于电风扇等家用电器的控制。 BA5204 SM5032A/B DIP14 
6 HS8201 红外遥控接收电路，与74HC00配对，用于电风扇等家用电器的控制。 BA8201 DIP16 
7 HS8202BN8KL /BN8K/BN8L/ BN8 红外遥控接收电路，与HS5104配对，用于电风扇等家用电器的控制。 BA8202 DIP20/22 
8 HS8203BN8KL /BN8K/BN8L/ BN8 红外遥控接收电路，与HS5104配对，用于电风扇等家用电器的控制。 BA8203 DIP18/20 
9 HS8204BA4KL/BA4K /BA4L/BA4/BN3KL /BN3K/BN3L/BN3 红外遥控接收电路，与HS5104配对，用于电风扇等家用电器的控制。 BA8204 DIP20/22 
10 HS8206BA4KL/BA4K /BA4L/BA4/BN3KL /BN3K/BN3L/BN3 红外遥控接收电路，与HS5104配对，用于电风扇等家用电器的控制。 BA8206 DIP18/20
11 HS8207BA4KSL/BA4KS /BA4SL/BA4S/BN3KL /BN3K/BN3L/BN3 红外遥控接收电路，与HS5104配对，用于电风扇等家用电器的控制。 BA8207 DIP20/22
12 HS8208BN8KL/BN8K /BN8L/BN8 红外遥控接收电路，与HS5104配对，用于电风扇等家用电器的控制。 BA8208 DIP20/22

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918 FAX:0755-82914956

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376