专用电路产品目录

- 芯片及模块

| 名 称 |  |  |  | 型号 |  |  | 功 能 说 明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温 度 计 | 时 钟 温 度 计 |  |  | SS0101 |  |  | 1.5V时钟(以12小时格式显示小时与分钟);高、低温度警报设置。1℃/1℉转换。;测温数据保持;测温范围:－40℃(－40F)～100℃(212F)分辨率:0.1°(－19.9°~199.9°)或1(其他温区)\精确度:±1℃(－20℃~70℃)或±2℃(其他温区)、测温采样周期(速率):1秒/10秒、采用热敏电阻作为传感器测温：103AT-2B或413ET-1型 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0102 |  |  | 1.5V时钟(以12小时格式显示小时与分钟);高、低温度警报，警报设置以1℃/1℉转换。测温数据保持；可以显示与重新设置最高、最低温度记录值;测温范围:－50℃(－58F)～70℃(158F);分辨率:0.1°(－19.9°~70°)或1°(其他温区)精确度:大约1℃~2℃;测温采样周期(速率):2秒/10秒;采用热敏电阻作为传感器测温:103AT-2B或413ET-1型 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0103 |  |  | 1.5V两种功能模式(模式A/模式B);时钟功能(以12小时格式显示小时分钟),同时可以或不显示“PM”提示标志;高、低温度警报,警报值设置以1℃(1F)为最小变化步长;测温数据保持;测温范围:－40℃(－40F)～110℃(230F);分辨率:0.1°(－19.9°~199.9°)或1°(其他温区);精确度:±1℃(－20℃~70℃)或±2℃(其他温区);测温采样周期(速率):3/6秒;温度值设置;分钟值设置/温度记录时间设置;时间/温度交替显示;记录特定时间的最高与最低温度;记录预先设定时刻的温度;采用热敏电阻作为传感器测温:103AT-2B或413ET-1型;内部/外部环境测温;每天半夜会自动消除记录的最高与最低温度值;液晶板能显示许多标志以提示用户电路目前所处的工作状态 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0107 |  |  | 1.5V时钟功能(以12/24小时时间显示格式显示小时与分钟);最大计时范围为0:00:00～23:59:59;测温范围:－9.9℃(14.2F)～39.9℃(104F);精确度:±1℃;测温采样周期(速率):5秒;使用热敏电阻作为传感器测温:103AT型 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0108 |  |  | 1.5V时间显示格式:12(显示小时与分钟,同时可以或不显示“PM”提;示标志)/24(显示小时与分钟)小时;高、低温度警报功能;闹钟功能;测温范围:－40℃(－40F)～110℃(230F);分辨率:0.1℃(－19.9℃~199.9℃)或1℃(其它温区);精确度:±1℃(－20℃~70℃)或±2℃(其它温区);测温采样周期(速率):10秒;时间温度交替显示;可以显示与重新设置最高－最低温度记录值;内部/外部环境测温;串行数据输出;使用热敏电阻作为传感器测温:103AT-2B型 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0112 |  |  | 温度计时钟。时钟报警并显示温度;电源:1.5V;温度范围:-20 ~+70degC(-4~+158degF)分辨率:0.1degC(0.1degF); Max.0.2degC(0.4degF);精确度:+/-1degC;测量周期:1/10秒;时钟具有小时和分钟;温度传感器:103-AT |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0113 |  |  | 1.2~1.65V，6位时钟温度计。日期显示（月/日）y);时钟警报功能显示（小时/分钟），倒计时功能（24：00：00）。冰点功能。温度测量范围为–20~+70℃(-4~+158℉)精确度:+/-1℃;℃/℉转换功能。解析度:0.1℃。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0115 |  |  | 1.2~1.65V;采样周期10秒，4位液晶显示，时钟显示（时/分），日期显示（月/日），倒计时功能MAX：（23：59：00），测温范围：20~+70℃(-4~+158℉);精确度：:+/-1℃;℃/℉转换功能。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0119 |  |  | 1.5V电压;12/24小时制。测温范围-40℃—110℃ ;精确度1℃,解析度0.1℃;温度计定时器分别独立工作 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0512 |  |  | 1.5V电压.温度测量范围:(A) –50~70℃(-58~158℉);时间显示范围:(A)0:00~23:59(24小时制);(B)AM12:00~AM1:00~AM11:59; PM12:00~PM1:00~PM11:59(12小时制); 测量周期为10秒,使权103AT.;测量温度准确度为:+/-1℃(+/-2℉).测量温度解析度为：0.1℃/℉ |  |  |  |
|  | 双 温 时 钟 温 度 计 |  |  | SS0110 |  |  | 电源:1.5V;可同时显示时间、室内/室外温度等功能;时间显示格式:12/24小时; 测温数据保持;测温范围:－50℃(－58F)～70℃(158F);分辨率:±0.1℃/F;精确度:±1℃(0℃~50℃),±2℃(其他温区);测温采样周期(速率):2/4秒;可以显示与重新设置最高－最低温度记录值. |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0111 |  |  | 可同时显示室内外温度并有最大最小记忆功能,有℃/℉转换功能;电源：1.5V;温度范围:室内:-20~+70degC;室外:-50~+70degC;分辨率:0.1degC;精确度:+/-1degC. |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0111A |  |  | 室内外温度则同时显示并具有报警功能；测量范围：-20℃~+70℃；℃/℉转换；电压1.5V |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0116 |  |  | 三行显示时钟,室内外温度,并有最大最小记忆功能12/24转换功能.℃/℉转换功能,精确度为0~50degC+/-1degC othetwise+/-2degC;解析度:+/-0.1℃/℉. |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0501 |  |  | 温度范围:－50.0℃(－58.0F)～70.0℃(158.0F);解析度:0.1℃(0.1F);准确度:±1℃(±2F)时钟范围1:00～12:59;LCD单显示(IN/OUT DOOR温度显示);测量周期可选择1秒、2秒5秒、10秒;工作电压：1.5V温度感测器使用:103AT型sensor;晶片大小为:1460um×1580um |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0504 |  |  | 温度范围:－50.0℃(－58.0F)～70.0℃(158.0F);解析度:0.1℃/F;准确度:±1℃(±2 F);温度测量周期:每10秒一次;温度感测器使用两个103AT-2B , LCD同时显示室内及室外温度;晶片大小为:1580um×1710um |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0505 |  |  | LCD双显示(可同时显示两组温度);Sensor使用103AT-2B;测量周期为10秒;两种温度选择:摄氏、华氏转换。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0506 |  |  | 电源: 1.5V;室内/室外温度显示功能;最高/最低温度显示功能;具有时钟功能;最大递增/递减计时为: 99:59:59;测温范围: －50℃～300℃;分辨率: 0.1℃精确度: 1℃;测温采样周期: 2/10秒。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0514 |  |  | 1.5V/3V电源，时间显示为月/日，温度和湿度显示 ，温度测量范围： (-50~70degC,-58~158degF)精确度; +/-1degC(0-50degC),+/-2degC(其它); 12/24小时显示制。1/10秒测样周期。 |  |  |  |
|  | 宽 量 程 温 度 计 |  |  | SS0104 |  |  | 1.5∨使用温度警报功能设置高温或低温警报;时间显示格式:12小时;测温数据保持;测温范围(宽温度量程):－50℃(－58F)～150℃(302F);分辨率:0.1°(－19.9°~199.9°)或1°(其他温区);精确度:±1℃(－10℃~100℃)或±2℃(其他温区);测温采样周期(速率):1秒/10秒;液晶体显示测试(部分测试功能);使用热敏电阻作为传感器测温度:S258型。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0105 |  |  | 1.5V测温采样周期(速率):0.5秒/5秒;测温数据保持;测温范围:－50℃(58F)～300℃(572F);分辨率:0.1°(－19.9°~199.9°)或1°(其他温区);精确度:1％(－50℃~120℃)2％(120℃~200℃); 5％(200℃~250℃); 8％(250℃~300℃);时间显示格式:12/24小时;使用热敏电阻作为传感器测温:S258型。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0106 |  |  | 1.5V;时间显示格式:12小时;可以显示与重新设置最高－最低温度记录;使用“跟踪式”测温采样方法;测温数据保持;宽测温范围:－50℃(－58F)～150℃(302F);分辨率:0.1°(－19.9°~199.9°)或1°(其他温区);精确度:±1℃(－10℃~100℃)或±2℃(其他温区);液晶体显示板测试;使用热敏电阻作为传感器测温:S258型。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0109 |  |  | 1.5V;可以显示与重新设置最高－最低温度记录值;测温采样周期(速率)以秒为计算单位;测温数据保持;测温范围:－20℃(－4F)～200℃(392F);分辨率:0.1℃(－19.9℃~199.9℃)或1℃(其他温区);精确度:1℃(－10℃~100℃)或2℃(其他温区);使用热敏电阻作为传感器测温:S258型 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0117 |  |  | 1.5V 电压有最高最低温度警报功能，采样周期1/10秒，测温范围-50~+150degC(-58~+302degF)。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0117A |  |  | 温度并具有时钟报警功能;具有温度最大最小记忆功能;有1.5V和3.0V之分测量范围为:-50℃~300℃;时钟有12/24转换。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0118 |  |  | 主要用在测量食物的温度计测量范围为:-40℃~200℃.电压为3V。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0503 |  |  | 1.5V;使用温度警报功能设置高温或低温警报功能; 测温采样周期(速率):1秒/10秒;测温数据保持功能;测温范围:－50℃(－58F)～150℃(302F);辨率:0.1°(－9.9°~150.0°)或1.0°(其他温区);精确度:1.0℃(－10℃~100℃)或2.0℃(其他温区);液晶体显示测试(部分测试功能);Sensor采用:S-238型;晶片大小为:2195um×2270um。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0506 |  |  | 1.5V;室内/室外温度显示功能;最高/最低温度显示功能;具有时钟功能;最大递增/递减计时为: 99:59:59;测温范围: －50℃～300℃;分辨率: 0.1℃精确度: 1℃;测温采样周期: 2/10秒(for IN/OUT Door 温度) |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0507 |  |  | 测量温度范围由电阻传感器决定，一般－20℃～200℃以内;适用于各种电阻型传感器;温度传感分辨率一般为±0.5℃;互换时间约1秒;封装为8pin DIP/SOIC; JS50A为SPI接口, JS50B为RS232接口 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0515 |  |  | 3V电压，测温范围(-50~150degC,-58~302degF)精鹕确度+/-1degC(0~50degC),+/-2degC(其它)，℃/℉转换功能，5/10秒测样周期。 |  |  |  |
|  | 温 湿 度 计 |  |  | SS0201 |  |  | 可同时显示温度、湿度、时间并报警;电源:1.5V;时钟功能(以12/24小时时间显示格式显示小时、分钟以及AM/PM提示标志);具有时钟警报功能;可以显示最高－最低温度/湿度记录值;温度测量范围:－50℃(－58F)～70℃(158F);湿度测量范围:20％ to 90％(0~60℃之间);分辨率:0.1℃(0.1 or 0.2F)、1％;精确度:±1℃(over －10℃);温度/湿度测量周期:10秒/60秒;温度传感器采用:103AT型;湿度传感器采用:C5-M3型 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0202 |  |  | 可同时显示时钟、温度、湿度;电源:1.5V;时钟功能(以12/24小时时间显示格式显示小时与分钟以及AM/PM提示标志);温度测量范围:－50℃(－58F)～70℃(158F);湿度测量范围:20％to 90％ (0~60℃之间);分辨率:0.1℃(0.1 or 0.2F)、1％;精确度：±1℃(over－10℃);温度/湿度测量周期:10秒/60秒;具有时钟警报功能;可以显示最高－最低温度/湿度记录值;温度传感器采用:103AT型;湿度传感器采用:C5-M3型 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0203 |  |  | 1.5V;时钟功能（以12/24小时时间显示格式显示小时、分钟及 AM/PM 提示标志）;测温范围:－40.0℃(－22F)～70.0℃(158F);温度分辨率:0.1℃(0.1F or 0.2F);测温精确度:1℃(over－10℃);测温采样周期:10/60秒;湿度测量范围:20％～90％(20~99％之间);湿度分辨率:1％;测量湿度采样周期:10/60秒;具有时钟警报功能;最高、最低温/湿度显示 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0204 |  |  | 时钟+日历+天气预报+温度+湿度+压力+警报;时间显示格式:12/24小时;日历:1993－2023;具有警报功能;温度测量范围:－20℃(－58F)～70℃(158F);湿度测量范围:20％～90％;压力测量范围:850hPa～1050hPa; 采用LM-1240C型液晶显示板;温度传感器采用:103AT型;湿度传感器采用:HIS-02E型(0~50℃);压力传感器采用:FPB-04A型(－10~65℃)。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0205A |  |  | 溫度和相對濕度顯示功能;℃/溫度顯 示;可顯示當前環境舒適度”COMFORT”, “WET” 或“DRY”; 可顯示記憶中最高和最低溫度及相對濕 度;秒LED 背光顯示功 能; CPU 工作電壓1.5V;CPU 工作頻率, 晶體32768HZ; LCD 直接驅動1/3 BIAS,1/4 DUTY,驅動電壓4.5V; 溫度測量範圍: -5 ~ +50 (23 ~ 1 22); 分辨率顯示: 1 ( 2); 溫度測量精度: ±1.0; 溫度取樣周期: 1 0 秒; 相對濕度測量範圍: 30% ~ 90% RH at 25(77); 分辨率顯示: 1 %。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0205B |  |  | 溫度和相對濕度顯示功能;℃/℉溫度顯 示;可顯示當前環境舒適度”COMFORT”, “WET” 或“DRY”; 可顯示記憶中最高和最低溫度及相對濕度;秒LED 背光顯示功 能; CPU 工作電壓3.0V;CPU 工作頻率, 晶體32768HZ; LCD 直接驅動1/3BIAS,1/4 DUTY,驅動電壓4.5V; 溫度測量範圍: -5 ~ +50 (23 ~ 1 22); 分辨率顯示: 1 ( 2); 溫度測量精度: ±1.0; 溫度取樣周期: 1 0 秒; 相對濕度測量範圍: 30% ~ 90% RH at 25(7分辨率顯示: 1 %。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0206 |  |  | 温湿度同显。温度测量范围:-50~+70degC;湿度测量范围20~99%;精确度0.1degC,1%;解析度+/-1d，1.5V电压。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0209 |  |  | 1.5V/3V电压，警报功能，显示月、日温度、湿度。温度测量范围 (-50~+70degC,-58~158degF);精确度+/-1degC(0~50degC),+/-2degC(其它).湿度测量范围(25%~100%R.H.);精确度+/-5%(10~30degC),+/-7%(其它); ℃/℉转换功能。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0210 |  |  | 日曆顯示功 能;整點報時功 能;每日鬧鐘功 能; 8 分鐘貪睡功 能;12/24 小時制時 鐘;℃/溫度顯 示;相對濕度及舒適度顯示功 能;最高/低溫度與相對濕度顯 示;溫度測量範圍: -5℃~50℃(+23℉~+122℉);溫度分辨率顯示: 0.1℃ ( 0.2℃);溫度測量精度: ± 1.0℃;温度取樣周期: 1 0 秒；相對濕度測量範圍: 30 %RH ~90%RH；5 秒LED 背光顯示功能温度、湿度、时钟分三行同显 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0211 |  |  | 三行LCD显示,1.5V电压;测温范围-50℃—70℃;测湿度10%—95%.双温+湿度同显（日本） |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0211A |  |  | 三行LCD显示,1.5V电压;测温范围-50℃—70℃;测湿度10%—95%.双温+湿度同显（台湾） |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0212 |  |  | 1.5V电压;有闹铃功能;有最高,最低温度,湿度记忆警报功能;可查询2000-2040年日历;测温范围:-50℃—70℃;测湿度范围:20%-90%温、湿度时钟同显 |  |  |  |
|  | 其 它 温 度 计 |  |  | SS0502 |  |  | 电源:1.5V;测温范围:－50℃(－58F)～50℃(122F);分辨率:0.2℃/F; 精确度:±1℃;Sensor使用:103CT型;测量周期可选择:1秒、3秒、5秒、10秒。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0508 |  |  | 1.5V电压,测温范围-50℃--50℃. |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0509 |  |  | 温度控制器 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0510 |  |  | 太阳能温度计 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0511 |  |  | 温控模块,测温范围-40℃--110℃。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0513 |  |  | 冰点报警温度计。湿度显示范围: -50~70degC(-58~158degF).两种温度传感器 103AT，一个用于室内，一个用于室外.测量周期:5&10秒.温度测量精度:+/-1degC.;室内外温度解析度:A:温度>-10degC/F.解析度为0.1degC/F.B:温度<-10degC/F.解析度为1degC/F.温度大于等于70degC(158degF)，LCD显示“高”.温度小于等于-50degC(-58degF),LCD显示“低”.电源电压:1.3~1.65V. 冰点报警功能: 当室内/室外温度小于等于0时,有低温报警,有light输出及LCD闪烁 |  |  |  |
|  | 人 体 温 度 计 |  |  | SS0401 |  |  | 小数点后两位。温度范围:32.0℃(89.6F)～42.0℃(107.6F);解析度:0.1℃(0.1F);准确度:±0.1℃(±0.2F);具记忆功能,发烧警示功能,低电压侦测功能;最低耗电流、自动power off; 温度感测器使用:503ET型 sensor;晶片大小为:1760um×1590um |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0402 |  |  | 小数点后两位。温度范围:32.00℃(89.60F)～43.00℃(109.40F);解析度:0.01℃(0.01F); 准确度: ±0.1℃(±0.2F);具记忆功能,发烧警示功能,低电压侦测功能;最低耗电流,自动power off;温度感测器使用: 503ET型 sensor;晶片大小为:1970um×2200um。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0403 |  |  | 小数点后一位。测量范围:32℃(89.6F)～44℃(111.2F);有记忆,无记忆功能可选择;其余与SS0401C/F相同 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0404 |  |  | 小数点一位。测量范围：32.0℃(89.6F)～44.0℃(111.2F);解析度:0.01degC&0.01degF;准确为:+/-0.1degC&+/-0.2degF;电源: 1.5V发烧警示功能. |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0404A |  |  | 小数点后一/两位。测量范围32.0℃(89.6F)～44.0℃(111.2F);解析度:0.1℃(0.1F);准确度:±0.1℃(±0.2F);电源: 1.5V具有记忆功能,发烧警示功能. 采用503ET做为传感器 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0405 |  |  | 耳温枪IC |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0406 |  |  | 小数点后一位。32.0℃(89.6F)～42.0℃(107.6F);解析度:0.1℃(0.1F);准确度:±0.1℃(±0.2F);电源: 1.5V;采用503ET做为传感器,发烧警示功能. |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0407 |  |  | 小数点两位。测量范围32.0℃(89.6F)～42.0℃(107.6F);解析度:0.1℃(0.1F);准确度:±0.1℃(±0.2F);电源: 1.5V具有记忆功能,发烧警示功能. 采用503ET做为传感器 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0408 |  |  | 小数点后一位。测量范围32.0℃(89.6F)～42.0℃(107.6F);解析度:0.1℃(0.1F);准确度:±0.1℃(±0.2F);;最低耗电流,发烧警示功能. |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0409 |  |  | 小数点后一位。测量范围32.0℃(89.6F)～42.0℃(107.6F);解析度:0.1℃(0.1F);准确度:±0.1℃(±0.2F);电源: 1.5V具有记忆功能,发烧警示功能.采用503ET做传感器 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0410 |  |  | 小数点后两位。测量范围32.0℃(89.6F)～42.0℃(107.6F);解析度:0.1℃(0.1F);准确度:±0.1℃(±0.2F);电源: 1.5V具有记忆功能,发烧警示功能. 采用503ET做传感器 |  |  |  |
| 运 动 车 表 | 计 步 器 芯 片 |  |  | SS0304 |  |  | 计步器IC。可以自动计数跑者的步数;可由LCD显示全程(公里/哩)及所消之热量(卡路里);其基本工作原理为利用一簧片开关随着步伐而ON/OFF,计算此开关; 之ON/OFF数即可得到步数并可换算成公里/哩或卡路里;能自动分辨漫步或是慢跑而做不同之计量;按下RESET键后LCD会显示全亮, 0.5秒后便可以从0开始计算;步数, 直到跑者静止不动为止, 连续按MODE便可依序显示步;伐数→哩→公里→卡 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0308 |  |  | 计步器芯片。1.5V电压可记录步数，所消之热量(卡路里)有四种模式。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0309 |  |  | 计步器芯片。电压1.5V，自动区分步行和慢跑。可显示步数、英里数、公里数、耗热量等。LCD显示。少量的外接元件。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0310 |  |  | 六位计步器电路。1.5V电压;六位计步功能;显示时间时,分,秒.显示计步速度,公里和英里指示,倒计时功能. |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0312 |  |  | 双行计步器。4位计步功能,有计时功能分两行显示3.0V 电压. |  |  |  |
|  | 车 表跑表 |  |  | SS0301 |  |  | 速度计(单车测速)电源:1.5V;显示格式：LCD双(两组)显示;两种量度单位: KM/H or MILE/H;测速范围: 0.0～99.9 KM/H(MILE/H);分辨率: 0.5km/h or mile/h;行程(往返一个来回):;0.00～999.99(km/mile);计程(或里程、计步): 0.0～9999.9(km/mile);时计：0:00:00～9:59:59;平均/一般速度(或转速、转数): 0.0～99.9(km/h or mile/h);最大速度: 0.0～99.9(km/h or mile/h);轮径(大小)选择: 0～2999/2124mm |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0302 |  |  | 跑步机(码表)电源:1.5V;显示格式：LCD双(两组)显示;两种量度单位: KM/H or MILE/H;测速范围: 0.0～99.9 KM/H(MILE/H);分辨率: 0.5 km/h or mile/h;程(往返一个来回):0.00～999.99(km/mile);计程(或里程、计步):0.0～9999.9(km/mile);时计：0:00:00～9:59:59;轮径(大小)选择:0～2999/2124 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0303 |  |  | 码表（跑步机）电源:1.5V;显示格式：LCD双(两组)显示;两种量度单位: KM/H or MILE/H; 测速范围:0.0～99.9 KM/H(MILE/H);行程(往返一个来回):0.00～999.99 (km/mile);计程(或里程、计步):0.0～9999.9(km/mile);时计：0:00:00～9:59:59;轮径(大小)选择:0～2999/2124 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0305 |  |  | 4合1运动车表(带心跳 ＆ 节拍功能) 功能说明:(1) 本产品备有8条Option Pins可做功能设定用途, 提供总共192个;不同选择; (2) 根据Option Pins之设定, 产品有4个主要运作模式: A. 脚踏车;有8个不同轮径, 两种量度单位(Km/Mile), 及心跳显示之选择; 时计: 00:00~99:59;速度:0.0~99.9(Km/Mile);距离: 0.00~99.99(Km/Mile)100.0~999.9(Km/Mile);心跳: 40~239; 卡路里: 0.0~9999;B. 跑步机;有8个不同轮径, 两种量度单位(Km/Mile), 及心跳显示之选择 时计: 00:00~99:59;速度: 0.0~99.9(Km/Mile);距离(Km/Mile): 0.00~99.99 100.0~999.9;心跳: 40~239;卡路里: 0.0~9999;C. 踏步器;有8个不同轮径, 两种量度单位(Km/Mile), 及步数计算之选择;时计: 00:00~99:59;距离: 0.00~99.99(Km/Mile);路里: 0.0~9999; D. 计步器; 此模式下有步数计算之选择;※ 参数: 1Mile = 63360 inches;1 inch =25.4 mm;卡路里参数: 脚踏车:15/Km;跑步机75/Km ;踏步器:400/Km; |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0306 |  |  | 电子单车仪表专用芯片。能量度行走速度, 距离, 行走时间;卡路里的消耗;总行走距离;心跳频率;平均速度;实时钟;厂家轮径设定210mm, 300mm, 350mm, 400mm;工英制厂家设定;自动熄灭;开机设定为自动量度模式, 只要有轮转, 仪表即时运作; |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0307 |  |  | 单车咪表。功能设置:选择单位: Km, Kg/Mile, Ibs;选择自动/手动测量方式;选择正数/倒数计时器, 距离,卡路里和设置目标数据;设置你的体重;调整时钟, 选择24小时/12小时时钟;如果需要, 可清除总的行驶距离 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0311 |  |  | 运动车跑表。3.0V电压,可查询2000-2049年日历;每日闹铃功能;有计时和倒计时功能;节拍器功能;测温功能(-20℃--60℃) |  |  |  |
| 倒计时芯片 |  |  |  | SS0312 |  |  | 计时/倒计时IC电源:1.5V;最大计时：59:59 or 99:59;显示分钟与秒钟;具有计时到点输出报警功能(32s or 64s) |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0803 |  |  | 三位半数字钟(带时、分、日计时器)最大递减计时为20小时;最大正计时为:20小时;显示小时与分钟; 数字表+计时器+计数器功能 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0804 |  |  | 四位数字分及秒计时器。计时/倒计时IC;最大递减计时为：79:59 or 99:59; 60/100分钟递增计时;具有计时到点输出报警功能(32s or 64s);显示分钟与秒钟 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0806 |  |  | 倒计时IC1~6位数显示;最大计数范围为：00:00~99:00;此IC还可作正计时器使用,计时范围同上;主要应用于健身运动、小家电、医用方面及各类需要定时的装置 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0845 |  |  | 倒计时芯片。计时1:99min59sec count-down；计时2:99min59sec count-down；计时3:99min59min count-down。 1.5V电压 |  |  |  |
| 钟 表 系 列 |  |  |  | SS0807 |  |  | 四位数字计时器，12个按钮 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0808 |  |  | 24小时4位 LCD 显示, 循环响闹倒数计时电路 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0811 |  |  | 三位半五功能数字表芯片。功能简述:可显示时、分、秒及月、日;可顺序选择月日、时分、秒等三种显示方式;可直接驱动三位半液晶显示器;有冒号显示;12小时制显示;4年日历只需两键即可转换所有功能 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0812 |  |  | 多功能时钟。功能概述: 时间、闹钟、码表 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0813 |  |  | 遥控手表。功能概述: 时间、闹铃、日历、星期，并遥控多达20个品牌的电视机 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0814 |  |  | 12位数字, 多功能响闹表 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0815 |  |  | 12小时、时、分、秒、月、日 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0816 |  |  | 12小时、时、分、秒、月、日 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0817 |  |  | 12小时、时、分、秒、月、日、内建EL驱动器 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0818 |  |  | 12/24小时、时、分、秒、月、日、闹铃; |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0819 |  |  | 12/24小时、时、分、秒、月、日、闹铃循环响闹 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0820 |  |  | 12/24小时、时、分、秒、月、日、闹铃、1/100秒计时 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0821 |  |  | 12/24小时、时、分、秒、月、日、闹铃、1/100秒计时\内建电容 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0822 |  |  | 12/24小时、时、分、秒、月、日、闹铃、1/100秒计时、内建电容及三极管 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0823 |  |  | 12/24小时、时、分、秒、月、日、闹铃、1/100秒计时、内建电容、三极管及 EL 驱动器 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0824 |  |  | LCA行针 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0825 |  |  | 5+1/2字、时、分、秒、月、日； |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0826 |  |  | 6位 LCD 显示，多功能表电路及循环响闹 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0827 |  |  | 四位数字钟, 12/24小时选择 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0828 |  |  | 八位数字钟 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0844 |  |  | 带年月日的钟表。5功能：月、日、小时、分钟和秒，3.5位显示,1.5V 电压. |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0848 |  |  | 钟表：显示星期、上午、下午显示；显示时、分、秒并有警报功能 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0849 |  |  | 钟表芯片.4位LCD 显示，具有5个功能、显示月、日、时、分、秒；12/24小时转换具有警报功能。1.5V电压。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0850 |  |  | 万年历时钟;日历（2000～2049）。12/24小时制时钟显示。星期自动调整功能。双时钟功能。五组记事闹铃功能。23小时59分59秒倒计时功能。23小时59分59秒99秒表功能。可储存25组电话备忘资料，包括姓名及电话号码。3秒EL照明功能。5键操作。电压3V.CPU工作电压1.5V。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0851 |  |  | 三键时钟芯片.电压3V，每天最多有4组开/关，每星期有最多28组开/关。随机开关电源功能。手动功能。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0852 |  |  | 六键时钟芯片.每天最多8/12组开/关，每星期最多有56/84组开/关，由Bonding option 选择。可随意设定每一天或8/12组不同的开关程序。最短的开关间隔为1分钟。夏令时间切换。9小时59分倒计时功能。手动功能。随机开关电源功能。可Bond 选择12/24小时制。电压1.5 V. |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0857 |  |  | 八键时钟芯片.每天有8/12组开/关,每星期最多有56/84组开/关定时,可随意每天设定8/12组开/关;具有夏令时功能,有12/24转换功能;3.0V 电压. |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0913 |  |  | 4位时钟芯片、上下午显示 |  |  |  |
| 计 时 定 时 计 数 系 列 |  |  |  | SS0801 |  |  | 脉波计时器IC能记忆及显示由其PULSEIN送入的脉波数, 因此,也被广泛应用于要求耗电小的计数器;◇ 5位数显示; 适用于如运动靴、脚踏表、卡路里表等计数或运动健身器材. |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0809 |  |  | 24小时4位 LCD 显示, 循环响闹倒数计时电路 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0810 |  |  | 20小时3位半 LCD 显示, 5分钟、10分钟响闹，15分钟可循环倒数计时电路 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0829 |  |  | 低功耗定时器专用电路:重复误差小于千分之五;线性度优于百分之二;温升频差小于每度百分之六;分频比:1/1、1/10、61/60、1/360 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0830 |  |  | 可编程定时器 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0831 |  |  | 通用计数定时器 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0832 |  |  | 可选定时器:专为控制电子数仪器而设计的大规模IC;也是倒计时器,最长32个月,最短1分钟 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0836 |  |  | 六开六关钟控器(计时钟控模块)采用LCD显示, 具有时钟功能(星期、12/24小时制、时、分及秒);能够对一路输出作六次定时启闭或对两路输出各作三次定时启;闭或对三路输出各作两次定时启闭◇ 可以按需设定星期几的几点几分开，星期几的几点几分关，每周;自动循环，也能按天设定每天循环;工作电压范围:1.3~1.65V;工作温度:－5℃～50℃;时钟日差:≤1.0秒/u(23±1℃);控制次数:在一天或一周内可任意设定六次开机、六次关机时间。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0837 |  |  | 多路输出钟控器IC.采用LCD显示;具有时钟功能(星期、时、分及秒),开/关时刻既可设定在同一天,也可设定在不同天通过邦线选择能控制一至六路输出，对每路输出各设定一次开关时刻，即每日或每周各开关一次；能控制一路输出，设定六次开关时刻，即每日或每周各开关六次。开/关时刻输出音频信号，持续两秒。定时间隔最短一分钟，最长168小时（一个星期） |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0840 |  |  | 10开10关时控模块 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0841 |  |  | 时控系列模块 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0843 |  |  | 带日期定时计时器 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0845 |  |  | 倒计时芯片时钟点24小时功能，1.5 V电压.3款倒计时:计时1:99min59sec count-down;计时2:99min59sec count-down;计时3:99min59min count-down |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0847 |  |  | 可编程四位定时器..从0.01秒到1分。OUT二种工作模式。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0833 |  |  | 四位定时计数器电路:电压:3~6V; 4位BCD码计数, 具有开机自清功能;作为计数器时,单个SS0833最大数值为9999; N片SS0833可级连使用, 构成4N位BCD码计数器; SS0833具有拨盘预置计数复合电路, 单片SS0833可构成定时器电路; 作为定时器时,单片SS0833最大定时是9999分或99小时99分;多片SS0833可级连使用, 构成4N位定时器; |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0834 |  |  | 四位十进制定时减法计数器电路.根据用户需要采用COB或DIP 28 pin; N个SS0834可构成级连计数电路; |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0835 |  |  | 5位 LCD 显示, 脉冲计数电路 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0846 |  |  | 六位十进制计数器：电压2.5～3.5V，典型工作电压：3V。采用CMOS电路，静盛装维持功耗﹤10μA。设定计数器采用S、D两键逐位设定，设定计数器值可显示。具有多种定时/计数模式可供选择。具有开机自清功能和清除键R。具有隐“0”显示功能。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0855 |  |  | 3位计数.3位半数字LCD显示。最大倒计时时间为20小时。倒计时重复功能可由压焊选择。可独立设定小时节分钟定时。同时按下MEST和HEST键可实现计时复位。可直接驱动压电蜂呜器。特殊的报警触发输出可提供开关控制和驱动其它音乐电路。具有5分钟和10分钟预报警功能,1.5V电源。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0856 |  |  | 4位计数.4位数字LCD显示。最大倒计时时间为59：59或99：59由压焊选择。只有倒计时重复功能可由压焊选择。可独立设定分钟和秒定时。同时按下MEST和HEST键可实现计时复位。可直接驱动压电蜂呜器。特殊的报警触发输出可提供开关控制和驱动其它音乐电路。具有报警声音2KHz，时长32秒或64秒由压焊选择功能.1.5V电源工作。 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS0858 |  |  | 1.5V 电压,五位计数功能 |  |  |  |
| 无 线 遥 控 编 译 码 IC |  |  |  | PT系列 |  |  | PT2262（SC5262）：编码 18-DIP，20SO; PT2272（SC5272）：译码 18-DIP，20SO；PT2260-R4（R4S）：编码 16-DIP，16SO; PT2270：译码 18-DIP，20SO；PT2282-16（NEW）可程式循环码编码IC： 8/16-DIP，8/16SO PT2261：编码 18-DIP，20SO; PT2271：译码 18-DIP PT2261：编码 18-DIP，20SO; PT2271：译码 18-DIP |  |  |  |
|  |  |  |  | AX系列 |  |  | AX5326P-3：编码 18-DIP;AX5326S-3：编码16SO;AX5327P-3：译码 18-DIP;AX5326-4：编码18-DIP AX5327P-4：译码 18-DIP;AX5328-4:译码 18-DIP |  |  |  |
|  |  |  |  | UM系列 |  |  | UM3750A：编译码 18-DIP; UM3758-108A，AM：编译码24-DIP，20SO；UM3758-180A，AM：编译码24-DIP，20SO; UM3758-084A，AM：编译码18-DIP，20SO |  |  |  |
|  |  |  |  | VD系列 |  |  | VD5026-4（ADV5026）：编码18-DIP; VD5027-4（ADV5027）：译码18-DIP;VD5028-4：译码 18-DIP VD5012：编码 18-DIP，20SO; VD5013：译码 18-DIP; VD5014：译码18-DIP |  |  |  |
|  |  |  |  | HT系列 |  |  | HT-12E：编码 18-DIP，20SO; HT-12D：译码 18-DIP HT-12F、 18-DIP |  |  |  |
|  |  |  |  | BA系列 |  |  | BA5048+BA5049：IR 10通道编解码器；BA5048+BA5050：IR 18通道编解码器。BA5106：IR 学习功能编码器 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |  | SM5028：编码 18-DIP，20SO; SM5038：译码 18-DIP，M1E：编码 18-DIP，20SO；M1D：译码 18-DIP SS12E：编码 18-DIP，20SO; SS12D：译码 18-DIP |  |  |  |
| 红外线遥控编译码IC──家用电器的指挥家 |  |  |  |  |  |  | 编码电路 |  | PT2211 ;PT2210/PT2222/PT2266 ;PT2248/PT2265/PT2268PT2212/PT2221/PT2243/PT2461/PT2462/PT2560 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 解码电路 |  | PT2249A/PT2250A/PT2275 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 编码 解码电路 |  | A5884+A5885;UM9701+UM9702;BA5104+BA5204;BA6121+BA6121。SM5021B+SM5032 等于BA5104+BA5204;SM5022+SM5033A兼容PT2248+PT2249);SM5022+SM5033B （兼容 PT2248+PT2250）SM5222（兼容 PT2222 HT6222）;TC9243 64通道编解码IC |  |
| 汽车防盗跳码芯片 |  |  |  |  |  |  | TR1300/TR1315 最新的跳码型编解码芯片，和以前的固定编码的编译码;芯片相比，它每次发出的编码是一种伪随机码，密码不重;复结合，因此，安全性大大提高;关键词：防盗系统跳码为随机编译码器 |  |  |  |
| 遥 控 车 电 路 |  | STX2 |  |  | 五功能遥控车发射IC,五个功键控制遥控车的前进,后退,左转,右转及加速 |  |  |  |  |  |
|  |  | SRX2 |  |  | 五功能遥控车接收IC,与STX2配套使用. |  |  |  |  |  |
|  |  | SRX3 |  |  | 两功能遥控车接收IC.两个键控制三种状态:前进,后退,停止. |  |  |  |  |  |
|  |  | STX5 |  |  | 五速遥控车发射IC,八个功能键控制遥控车的五种前进速度,后退,左转,右转. |  |  |  |  |  |
|  |  | SRX5 |  |  | 五功能遥控车接收IC,与STX5配套使用. |  |  |  |  |  |
|  |  | STX6 |  |  | 九功能遥控车发射IC,九个控制键,其中五个键控制前进,后退,左转,右转及加速,四个键可用 |  |  |  |  |  |
|  |  | SRX6 |  |  | 九功能遥控车接收IC,与STX6配套使用. |  |  |  |  |  |
| 语 音 产 品 |  | 一次性烧录(OTP)语音芯片 |  |  |  |  |  |  |  | API8108A 10秒8段; API8208A 20秒8段API840N 40秒32段; API8454 外挂记忆体 135分钟 APR1510 10秒; APR9301 单段20～30 APR9600 多段40～60秒; IS22C012 10秒8段，ADPCM; IS22C022 20秒8段，ADPCM;IS22C040 40秒32段，ADPCM |
|  |  | 最佳之单晶片语音录放IC |  |  |  |  |  |  |  | ISD1100 ISD1110 10秒; ISD1112 12秒ISD1200 ISD1210 10秒; ISD1212 12秒 ISD1400 ISD1416 16秒; ISD1420 20秒ISD1500 ISD1506;5～10秒; ISD1510 8～16秒 ; ISD1520 16～32 12 ISD2500 ISD2532 32秒; ISD2540 40秒; ISD2548 48秒; ISD2564 64秒ISD2560 60秒; ISD2575 75秒; ISD2590 90秒; ISD25120 120秒 ISD33000; ISD33060 60秒; ISD33075 75秒; ISD33090 90秒; ISD33120-4 120秒; ISD33120 120秒; ISD33150 150秒; ISD33180 180秒; ISD33240 240秒 ISD4002 ISD4002-120 120秒; ISD4002-150 150秒 ISD4002-180 180秒; ISD4002-240 240秒 ISD4003 ISD4003-04M 240秒; ISD4003-05M 300秒 ISD4003-06M 360秒; ISD4003-08M 480秒 ISD4004 ISD4004-08M 480秒; ISD4004-10M 600秒 ISD4004-12M 720秒; ISD4004-16M 960秒 ISD5008 ISD5008-04M 240秒; ISD5008-05M 300秒 ISD5008-06M 360秒; ISD5008-08M 480秒 |
|  |  | 语音合成、录音/放音/语音识别电路、变音电路: |  |  |  |  |  |  |  | MSM9802 512Kbit ROM,10bit DAC,LPF,短语控制表 适用于游艺机、广告、语音提示等 MSM9836 8bit PCM,3Mbit ROM,10bit DAC,LPF,短语控制表;适用于游艺机、广告、语音提示等; MSM6688 12 bit ADC/DAC，LPF，MIC放大器，3/4bit ADPCM;适用于录音重播产品最长72分钟;MSM9841 ADPCM2,14bit ADC/DAC,FIFO,1024bit,立体输出;外扩Memory、长时间录放; ML2500/02/15/17 不需CPU,价格合理的录音回放芯片,256/1/2/4M;Flash Memory,采用‘Analog Storage’技术;适用于复读机、玩具、电子贺卡等;MSM7630 把文本直接转化为自然人声达的处理器;应用于文本直接转化为语音的系统设备 MSM6679A 10K/8K采样，放录音，语音识别电路;应用于语音拨号、语音密码等 |
|  |  | VP1000 VP1400 VP2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QX- 全系列语音录放集成模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MSS- 系列标准语音ICMSSI121/241 MSSI122; MSSW001 MSSW002 MSSW003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 掩膜固体语音电路3秒～360秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GS-全系列语音、音乐、声效、佛经电路如：鸟叫、金丝鸟叫、画眉叫、青蛙叫、夜莺叫，蟋蟀叫等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 报警用警号声IC：单音、六音HT2812D,ST-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各种语音IC、音效IC、音乐IC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 万 年 历 |  | SS0114 |  |  |  | 万年历时钟3.0V ;4位液晶显示：时钟（时/分）;日期显示(月/日/周); 时钟警报功能，温度测量范围:-50~+70degC;精确度:0.1degC,1%; |  |  |  |  |
|  |  | SS0207 |  |  |  | 温度万年历3.0V。4位液晶显示：时钟(时/分);日期显示(月/日/周);五种语言;(English,German,French,Italian & Spain);时钟警报功能;温度测量范围：-50~+70degC;湿度测量度范围:20~99%;精确度:0.1 degC,1%;解析度:+/-1degC,+/-5%;℃/℉转换功能。 |  |  |  |  |
|  |  | SS0208 |  |  |  | 双温度万年历1.5V，显示;时钟、日、月、时、分、周，可查询 1999-2049.日历。12/24小时转换功能。可显示两个温度。测量范围： –50~+70degC;℃/℉转换功能。可测量 20%to99%.湿度。 |  |  |  |  |
|  |  | SS0853 |  |  |  | 万年历时钟：日历（2000～2049）。12/24小时制时钟显示。星期自动调整功能。双时钟功能。五组记事闹铃功能。23小时59分59秒倒计时功能。23小时59分59秒99秒表功能。可储存25组电话备忘资料，包括姓名及电话号码。3秒EL照明功能。5键操作。电压3V。 |  |  |  |  |
|  |  | SS0854 |  |  |  | 万年历时钟：每天最多8/12组开/关，每星期最多有56/84组开/关，由Bonding option 选择。可随意设定每一天或8/12组不同的开关程式。最短的开关间隔为1分钟。夏令时间切换。手动功能。随机开关电源功能。可由按键或Bonding option 12/24小时制。电压1.5 V， |  |  |  |  |
|  |  | SS0901 |  |  |  | 农民历报时报温(可补加语音IC):可查询1950~2023年之公历及相对应之农历;公历显示(年、月、日、星期、时、分、上午、下午);农历显示（生肖、年份及月、日及闰月显示）;12/24时制转换;五种响闹功能（2组定时、生日、庆祝、正点）响闹;报时、报温功能，语音，闹铃选择，语音、录放音驱动输出;具有测温功能 |  |  |  |  |
|  |  | SS0910 |  |  |  | 温度万年历(西元历查询IC, 时间/温度):可查询1900年1月～2099年12月的公历;日期和时间显示(可显示年、月、日及星期、时、分);每小时定时响闹功能（可设定 ON/OFF功能）CHIME;三组时间闹铃设定. ALARM1.2.3.;华沙氏或摄氏温度显示(－9℃~59℃);语词音IC响闹驱动功能;收音机响闹驱动功能。 |  |  |  |  |
|  |  | SS0915 |  |  |  | 温度万年历。3V电压，时钟显示12/24小时转换，可查询1990--,2030日历。时钟警报功能和℃/℉功能。 |  |  |  |  |
|  |  | SS0916 |  |  |  | 温度万年历。可查询1900年一月~2099年十二月的公历日期和时间显示（可显示年、月、日及星期、时分）每小时定时响闹功能（可设定“ON＆OFF”功能）.CHIME三组时间闹铃设定.ALARM1.2.3.;华氏或摄氏温度显示(-9~+59°C).语音IC响闹驱动功能.;收音机响闹驱动功能 |  |  |  |  |
|  |  | SS0918 |  |  |  | 六位时钟日历。1.5V / 3V 电压。可显示：年月日、星期、时分秒。 |  |  |  |  |
|  |  | SS0924 |  |  |  | 多功能电子台历。公历1900年1月1日至2099年12月31日的年，月，日以及星期显示。实时时间显示。可测量和显示范围在-9℃—＋59℃（16ºF—138ºF）环境温度。每日闹铃功能，并带贪睡功能。倒计时器功能（23时59分）。生日闹铃功能。内轩八首世界名曲。[V]按键在作为参数设定键时具有自动增快功能。3V工作电压。超低电流损耗。带LED背光源控制端。自设防按键反弹线路。自设防静电线路。 |  |  |  |  |
|  |  | SS0925 |  |  |  | 倒计时万年历。1.5工作电压，超低电流损耗。实时时钟：显示小时，分钟和秒，可选择12/24小时制。万年历：可显示1900年月1月1日—2099年12月31日的年，月，日及星期。每日闹铃：闹铃时间的设定为小时和分钟。目标日期计算：默认目标日期为2000/01/01。倒计时器：最大可设定23小时59分，并没有暂停功能。可邦定选择有秒或无秒显示。自设防按键反弹功能。自设防静电电路。 |  |  |  |  |
|  |  | SS0927 |  |  |  | 时钟;温度万年历(日本产)日历(2000-2049);时间;日期;星期,12/24小时制.闹铃功能,5分钟贪睡功能;测温功能(-9℃--70℃)。 |  |  |  |  |
|  |  | SS0928 |  |  |  | 时钟;温度万年历(美国产)日历(2000-2049);时间;日期;星期,12/24小时制.闹铃功能,5分钟贪睡功能;测温功能(-9℃--70℃)。 |  |  |  |  |
|  |  | SS0929 |  |  |  | 时钟;温度万年历(德国产)日历(2000-2049);时间;日期;星期,12/24小时制.闹铃功能,5分钟贪睡功能;测温功能(-9℃--70℃)。 |  |  |  |  |
|  |  | SS0930 |  |  |  | 万年历+倒计时+秒表+电话簿。日历(2000-2049);12/24时钟显示;星期,五组计事功能,倒计时功能;,25组电放簿记录,3V电压。 |  |  |  |  |
| 万 年 历 计 算 器 |  | SS0908 |  |  |  | 时钟功能(显示小时、分、秒)，可选择12/24小时制;闹钟时间显示（可选择小时、分）;具有8位数计算器、日历显示等功能 |  |  |  |  |
|  |  | SS0911 |  |  |  | 万年历12计算器温度 |  |  |  |  |
|  |  | SS0912 |  |  |  | 万年历温度12计算器闹铃 |  |  |  |  |
|  |  | SS0919 |  |  |  | 计算器万年历2位液晶显示;12/24日钟。可查询 1900--2099)日历;月历和16世界时间。有倒计时功能(max.99hr 59m 59s); 8位计算器功能 “＋”，“－”，“×”，“÷”;*Memoery operation “M+”,“M-”and “MRC”;3V工作电压。 |  |  |  |  |
|  |  | SS0920 |  |  |  | 计算器万年历，12/24时钟;可查询1990—2099日历;可显示月历。 16种世界时间。倒计时功能(max.99hr 59m 59s);8 位计算器功能 “+” “-” “×” “÷” and “%” “M+” “M-” and “MRC”; 3V工作电压. |  |  |  |  |
|  |  | SS0922 |  |  |  | 多功能万年历：正常时间显示：可显示年，月，日，时，分，秒。Timer：倒计时功能。日历功能，并可查询1990.1～2099.12的年，月，日。每日闹铃功能。世界时间功能，可任意转换16城市的当时时间显示：时，分，秒，月，日。12位计算器功能，包括“＋”，“－”，“×”，“÷”，M＋，M－，MRC，%。三国汇率计算功能，汇率可任意设定。温度功能，可自动检测-10摄氏度－＋50摄氏度，并可选择华氏显示（可选）。调整时智能加，减速。 |  |  |  |  |
|  |  | SS0923 |  |  |  | 多功能万年历：功能简述：12-24小时制时间转换模式。西元万年历（1900～2099）。月份查询功能。闹铃功能。倒计时计时器（最长时间为99小时59分59秒）具有“＋”，“－”，“×”，“÷”%功能的12位计算器功能。储存操作“M＋”，“M－”，“MRC”。两种货向转换。在货币转换计算中小数点后保留两位小数并具有四舍五入法。键音功能。 |  |  |  |  |
|  |  | SS0931 |  |  |  | 万年历+温度+8位计算器。公历,农历可查1960-2027年份的年,月,日,星期;12/24时分秒显示,24小时设定;可测-9℃--50℃温度,8位计算器功能。 |  |  |  |  |
|  |  | SS0932 |  |  |  | 温湿度时钟计算器星期月日 |  |  |  |  |
| 计 算 器 |  | SS0902 |  |  |  | 10位数计算器特性:10位数计算器功能;兼具闹铃时间显示, 可选择12/24小时制; 两组税率加成功能(Tax ＆ 年、月、日显示功能（1940~2039年） |  |  |  |  |
|  |  | SS0903 |  |  |  | 八位时钟计算器特性: 8位数计算器功能;兼具闹铃时间显示, 可选择12/24小时制; 两组税率加成功能(Tax ＆Tips);世界时间显示和设定功能;年、月、日显示功能（1930~2029年） |  |  |  |  |
|  |  | SS0904 |  |  |  | 8位数计算器功能; 16种世界时间;16种单位换算;具有闹铃响闹、日历显示功能 |  |  |  |  |
|  |  | SS0905 |  |  |  | 12位汇率计算器。功能概述: 12位数据, 各种常见基本运算, 固定汇率、浮动汇率可选 |  |  |  |  |
|  |  | SS0906 |  |  |  | 16位汇率计算器，功能概述: 16位数据, 各种常见基本运算, 带税率转换 |  |  |  |  |
|  |  | SS0907 |  |  |  | 12位复核计算器，功能概述: 12位数据, 各种常见基本运算, 可检查和修改多达32组前面执行过的运算 |  |  |  |  |
|  |  | SS0909 |  |  |  | 8位带响计算器IC |  |  |  |  |
|  |  | SS0909-1 |  |  |  | 12位慢速计算器IC |  |  |  |  |
|  |  | SS0909-2 |  |  |  | 10/12位快速计算器IC |  |  |  |  |
|  |  | SS0909-3 |  |  |  | 10/12位计算器IC，带汇率（欧元） |  |  |  |  |
|  |  | SS0909-4 |  |  |  | 10/12位计算器IC，带税率 |  |  |  |  |
|  |  | SS0909-5 |  |  |  | 8位计算器IC, 带税率、汇率（欧元） |  |  |  |  |
|  |  | SS0909-6 |  |  |  | 14位计算器IC，带税率、汇率（欧元） |  |  |  |  |
|  |  | SS0914 |  |  |  | 八位讲话计算器8位计算器: 基本算术运算(加,减,乘,除)、百分比,记忆运算.日历:显示公元2000年到2099年间的年、月、日、星期。时钟：显示时、分、秒。2组闹铃：1组每周闹铃，1组特定日闹铃。闹铃声有BiBi声，鸡叫声，四首双音，六首单音melody可供选择。单位换算：16种单位换算，英寸=公分、英尺=公尺、里=公里、加仑=升、盎司=克、磅=公斤、C˚=F˚。世界时间：世界限16种重要城市的时间显示。电话记录及拔号：可记录8组电话，每组成16个号码，并可直接拔号。在使用计算器功能时，可选择语音播报，有四档音量可调。语音报时功能 |  |  |  |  |
|  |  | SS0921 |  |  |  | 八位语音计算器。具有一般8位计算器的功能，不使用时，约8分钟自动切换成TIME MODE。计算机输出按KEY 所相对应的语音。及计算器语音输出。具有12小时制 ALARM CLOCK 功能。电源为1.5V,电流10uA以下 |  |  |  |  |
|  |  | SS0926 |  |  |  | 八位简单计算器芯片 |  |  |  |  |
| 调 光 电路 路 |  | SS0601 |  |  |  | 3段触摸调光; (SS0601A) OFF-MIN-MID-MAX-OFF DIP 8 pin |  |  |  |  |
|  |  | SS0602 |  |  |  | 2段触摸调光; (TT6061B) OFF-ON-OFF |  |  |  |  |
|  |  | SS0603 |  |  |  | 4段触摸调光; OFF-MIN-MOOD-MID-MAX-OFF |  |  |  |  |
|  |  | SS0604 |  |  |  | 3段触摸调光; (TT6061A-4) OFF-MIN-MID-MAX-OFF |  |  |  |  |
|  |  | SS0605 |  |  |  | 多回路触摸调光DIP 16 pin; 可成3 or 2个回路,适用于子母灯;彩色调光控制,最低温度可控制、三种颜色灯光 |  |  |  |  |
|  |  | SS0606 |  |  |  | 无段push调光IC具记忆功能; |  |  |  |  |
|  |  | SS0606A |  |  |  | 为有delay off功能; |  |  |  |  |
|  |  | SS0606C |  |  |  | 为没有delay off功能 |  |  |  |  |
|  |  | SS0607 |  |  |  | TOUCH DIMMER ADAPTOR;新独立感应式灯光控制IC; 可选择ON/OFF,3段、4段等调光功能; 适用于无内含TOUCH DIMMER功能之台灯or落地灯 |  |  |  |  |
|  |  | SS0608 |  |  |  | 触摸无段式调光SS0608A 具delay off功能 DIP 8 pin; SS0608B 无delay off功能 DIP 8、SS0608C 可选择delay off及触摸 DIP 14 pin |  |  |  |  |
|  |  | SS0609 |  |  |  | 4段触摸调光 OFF-MIN-MOOD-MID-MAX-OFF DIP 8 pin |  |  |  |  |
|  |  | SS0610 |  |  |  | 触摸式3段调光IC DIP 8 pin |  |  |  |  |
|  |  | SS0611 |  |  |  | 3段触摸调光 OFF-MIN-MID-MAX-OFF DIP 14 pin; 具有触摸、延迟OFF功能,可控制单、灯或子母灯 |  |  |  |  |
|  |  | SS0612 |  |  |  | 无段push调光IC具记忆功能。TT6353A 有delay off功能; TT6353C 无delay off功能※ 对以上12种调光IC的两点补充说明：适用于各种桌灯、台灯、落地灯等触摸调光、push调光或脚踏调光可以经由其他控制方式达到调光功能 例如:RF遥控、IR遥控等 |  |  |  |  |
|  |  | SS0613 |  |  |  | 无级连续调光IC(兼容LS7232) DIP 8 pin |  |  |  |  |
|  |  | SS0614 |  |  |  | CMOS触摸IC DIP 8 pin可驱动6A以下的功率可控硅;适宜用于触摸调光灯、台壁灯、工业充电器及;交流马达控制等场合 |  |  |  |  |
|  |  | SS0615 |  |  |  | 原装美国LSI公司调光IC |  |  |  |  |
|  |  | SS0616 |  |  |  | 触摸调光IC具记忆功能COB;具有较强的驱动能力,可直接驱动6A以下的功率可控硅可于控制风扇 |  |  |  |  |
|  |  | SS0617 |  |  |  | 触摸无级调光 |  |  |  |  |
|  |  | SS0618 |  |  |  | 三段触摸调光 |  |  |  |  |
|  |  | SS0619 |  |  |  | 触摸式/键控式/遥控式步进调光IC;具有触摸、遥控两用调光功能;台灯专用调光IC也用于白炽灯 |  |  |  |  |
|  |  | SS0620 |  |  |  | 触摸控制调光IC COB |  |  |  |  |
|  |  | SS0621 |  |  |  | 键控式/触摸式无级调光IC。DIP8 pin;键控SS0621A(50Hz); SS0621B(60Hz);触控：SS0621C(50Hz);SS0621D(60Hz) |  |  |  |  |
|  |  | SS0622 |  |  |  | 键控式4段调光IC DIP 16 pin |  |  |  |  |
|  |  | SS0623 |  |  |  | 触摸调光IC DIP 14 pin |  |  |  |  |
|  |  | SS0624 |  |  |  | 三段触摸灯IC(兼容TT6061) |  |  |  |  |
|  |  | SS0625 |  |  |  | 4级调光调温IC |  |  |  |  |
|  |  | SS0626 |  |  |  | 台产调光IC |  |  |  |  |
|  |  | SS0627 |  |  |  | SM5021 SM7233 |  |  |  |  |
| 闪 灯 电 路 |  | SS0701 |  |  |  | SS0701A/SS0701B双音圣诞音乐节日彩灯控制IC功能叙述:SS0701系列是仿钢琴声之双音圣诞音乐节日彩灯控制IC;◇21首谱曲七段灯跳控制方式(使用pushbottom)pushbotton(按键应用),一个调节音量,一个调节;mode(控制七段灯跳);WT8086B:单pushbutton调节音量,mode固定(已停产) |  |  |  |  |
|  |  | SS0702 |  |  |  | 圣诞灯控制IC |  |  |  |  |
|  |  | SS0703 |  |  |  | 圣诞灯串控制IC(18PDIP)功能叙述:◇专门应用于灯串控制◇共有8段功能;◇主要应用于圣诞灯串,迪斯科灯串、装饰灯、广告灯等. |  |  |  |  |
|  |  | SS0704 |  |  |  | 圣诞灯串控制带双弦音音乐功能叙述:◇可编程12首曲并推动灯串闪灯依事先之编程跟随节拍闪动;◇灯或2灯互转换,也可以2灯或1灯跑马;◇单键按钮控制4段不同音量;◇无音乐输出时,闪灯可提供渐明渐暗效果 |  |  |  |  |
|  |  | SS0705 |  |  |  | 二闪灯芯片SS0705-01(1445um×960um)SS0705-02 |  |  |  |  |
|  |  | SS0706 |  |  |  | 单闪灯电路; |  |  |  |  |
|  |  | SS0707 |  |  |  | 两闪灯电路; |  |  |  |  |
|  |  | SS0708 |  |  |  | 三闪灯电路 |  |  |  |  |
|  |  | SS0709 |  |  |  | 四闪灯电路; |  |  |  |  |
|  |  | SS0710 |  |  |  | 五闪灯电路; |  |  |  |  |
|  |  | SS0711 |  |  |  | 六闪灯电路` |  |  |  |  |
|  |  | SS0712 |  |  |  | 二闪灯芯片; |  |  |  |  |
|  |  | SS0713 |  |  |  | 五闪灯芯片 |  |  |  |  |
| 风 扇 类 |  | RTS501-1B/2B |  |  |  | 风扇控制器(程控IC)特点:;可选择3种吹风方式：恒速风、韵律特点:可选择3种吹风方式：恒速风、韵律风、睡眠风、每种吹风方式存三级风速：弱风、中风、强风;两种计时功能：累加、不累加;在韵律风方式时，风速是程序可调的；在睡眠风方式下，风速能自动减少以便于入睡；若任意键持续按6秒以上，TS501-1B/2B将自动切断电源；若同时按两个键，则于之相应的任一种功能都不能起作用RTS501-1B：定时0.5、1、2、4 hr累加、不累加功能RTS501-2B：定时1、2、4、8 hr 累加、不累加功能 |  |  |  |  |
|  |  | RTS511B |  |  |  | 风扇控制器特点：三种吹风方式：恒风、韵律风和睡眠风;每种吹风方式有三级风速：弱风、中风和强风;可选择两种定时功能：累加、不累加;错误按键的特别保护;电源启动重置;风扇摆头和靠单键控制灯控功能;与RTS715-2组合，还可作带有红外线遥控的风扇;有一个引脚可视需要选择睡眠方式功能或开关;RTS511B与RTS715-2组合成带有遥控功能的风扇控制系统，具有三种送风方式、三级风速和六种定时功能在韵律风方式下，风速可编程控制;在睡眠风方式下，风速自动减小以便于入睡;该风扇控制器有六种类型RTS511B-000：定时0.5、1、2、4 hr 累加功能;RTS511B-011：定时1、2、4、8 hr 不累加功能;RTS511B-101：定时1、2、4 hr 不累加功能; |  |  |  |  |
|  |  | RTS715-2 |  |  |  | 红外遥控发射IC; |  |  |  |  |
|  |  | RTS510 |  |  |  | 多功能遥控风扇控制IC; |  |  |  |  |
|  |  | PT2128B |  |  |  | 遥控电扇控制IC;特色：DIP包装;可选择独立的灯光控制;90秒循环;/每段6秒(停止每3秒)的韵律风型态;操作模式：常风、韵律风、韵律睡眠风;风速控制+计时器+韵律风+睡眠装置+风扇摆头+灯光控制;电扇应用的最佳选择，也适合暖风扇，冷风扇和其它具遥控、计时器或需要控制输出强度的家电产品 |  |  |  |  |
|  |  | TT5376 TT7470 |  |  |  | 系列风扇控制IC简介：可搭配TT5375A成为红外线遥控接收及控制IC;具弱风、中风启动及记忆启动功能;2种风型（常风、自然风）、3种风型（常风、自然风、睡眠自然风）及4种风型（常风、自然风、睡眠风、睡眠自然风）选择;定时1、2、4、8/0.5、1、2、4/1、2、4 hr 累加、不累加功能;具单摆头、双摆头、Light 等output |  |  |  |  |
|  |  | TT5375A |  |  |  | 红外线遥控风扇IC配合TT5376、TT7470为红外线遥控发射器IC;提供8 Function Key及3个IN PUT PIN控制16组编码设定;省电装置：如果未按任何 Key 自动切断OSC;适用小家电、IR REMOTE 如：风扇、排油烟机、灯饰调光 |  |  |  |  |
|  |  | 用于台扇、地扇壁扇、吊扇、鸿运扇 |  |  |  |  |  | 功能：三档风速、三种风类、15小时定时、立体摆头、数码管显示。全功能遥控。型号：BA3205：低成本程控扇应用。 BA8201：低成本遥控扇应用BA8204：豪华遥控扇应用，立体摆头; BA8206：标准遥控扇应用BA8303：红外线遥控低成本吊扇应用; BA8401：数码管显示遥控扇应用 |  |  |
|  |  | 用于台扇、地扇吊扇鸿运扇、空调扇 |  |  |  |  |  | 功能：三档风速：强、中、弱。三种风类：自然风、常风、睡眠风。累加或不累加4段定时，立体摆头，数码显示。具体型号如下： |  |  |
|  |  | 风扇类遥控部 分应用： |  |  |  |  |  | SM5021B 等于 BA5104 |  |  |
|  |  | 低成本程控扇应用： |  |  |  |  |  | （三种风类、三档风速、4段累加定时）;SM3501-B1 等于 BA3205A4; SM3501-A1 等于 BA3205B4 |  |  |
|  |  | 低成本遥控吊扇应用： |  |  |  |  |  | （三种风类、三档风速、无定时）SM3011 |  |  |
|  |  | 豪华遥控立体摆头 |  |  |  |  |  | （三种风类、三档风速、4段累加定时、中风启动、立体摆头、带灯和不带灯）; SM3015B-BM4A-FN2N 等于 BA8204BA4 SM3015B-BM4A-FL2N等于 BA8204BA4L |  |  |
|  |  | 标准遥控扇应用： |  |  |  |  |  | （三种风类、三档风速、4段累加定时、中风启动、带灯和不带灯）SM3015B-BM4A-FN1N 等BA8206BA4SM3015B-BM4A-FL1N 等于BA8206BA4L |  |  |
| 风扇应用 豪华空调 |  |  |  |  |  |  |  | 三种风类、三档风速、4段累加定时、开关键启动、带灯和不带灯）SM3015A-AM4A-FN2N 等于BA8207BA4KSSM3015A-AM4A-FL2N等于BA8207BA4KSL |  |  |
| 其它型号 |  |  |  |  |  |  |  | （三种风类、三档风速、4段不累加定时、中风启动或开关键启动、带灯和不 带灯）如：SM3015B-BM8B-FNIN；1、2、4、8 四段不累加定时 |  |  |
| 语音玩具ICSS1301系列 |  |  |  |  |  |  |  | EM22000系列（内置三极管放大）; EM56000系列（PowerSpeech）;EM57000系列（Power Speech）; EM58000系列（Power Speech）;EM60000系列（高级玩具用） |  |  |
| 游戏机手柄控制IC 30 |  |  |  |  |  |  |  | SS1303：8位手柄控制IC;SS1304：16位手柄控制ICSS1305：32位手柄控制IC;SS1306：64位手柄控制ICTC2261/TC2262：16位手柄红外线遥控发射、接收 |  |  |
| 游戏卡 |  |  |  |  |  |  |  | decoder 及菜单编辑控制IC:SS1307：8位游戏卡菜单;SS1308：16位游戏卡decoderSS1309：8位手掌机游戏卡菜单编辑IC; SS1310：8位手掌机游戏卡菜单ICSS1311：64位游戏卡decoder |  |  |
| 游戏机控制IC |  |  |  |  |  |  |  | SS1312：VCD与游戏机结合控制IC（16位）; SS1313：VCD与游戏机结合控制IC（8位）; SS1314：游戏机IC |  |  |
| 游戏机IC |  |  |  |  |  |  |  | PIC16C54、16C57、16C54HS、16C56、16C56LP、16C57XT、16C65A-04/P16C55、16C56RC |  |  |
| 专业游戏机摇柄IC |  |  |  |  |  |  |  | （1）Sony PlayStation 1PS 3D双振动+旋转手柄（认证过）、PS 3D游戏激光枪控制器;（4合1）、振动方向盘For ps+N64、PS TILT、ASIC 1M; MEMORY、PS JOGCON R4手柄、PS JOGCON R4方向盘等（2）Sony PlayStation 2 PS2 双振动手柄、PS2记忆卡、MUTLI TAP等（3）SEGA Dreamcast DC NORMAL PAD-2 SLOT+VIB（可振动）、DC方向盘+VIB、DC振动包、DC激光枪、DC键盘、DC BIG+VIB等（4）PC游戏PC GAME方向盘手柄、PC Joystic摇杆手柄等 |  |  |
| 照 相 机 芯片 |  |  | TC004D |  |  |  |  | 电子式快门控制，分即时功能及 Delay 功能;Dclay 功能使用于相机自能Delay 时间约12~15秒，可接 LED 及BUZZER;提供 out put pin 可 Drivemelody or speech等 |  |  |
|  |  |  | TC6220 |  |  |  |  | 为控制相机显示底片数，电池符号、底片符号、ASA100 orASA400 等符号;AI、BI、CH 为侦测底片感光度型态之PIN由 ENABLE 控制 LCD 面板 DISPLAY 与否达到省电效果 |  |  |
|  |  |  | TC4368 |  |  |  |  | 可选择四种模式：红眼模式、遥控模式、自拍模式、正常模式;具自动充电（脉充）、上片、回片强迫回片功能及符号显示;可控制马达正转、反转及 BRAKE 及符号显示;可选择三种闪光灯控制（AUTO、ON、OFF）及具 AE 无; 段式控制功能;检知底片定位、有无底片能，低电压检测功能及符号显示;具CHB、HIV PIN 及 CDS 侦测以决定 FLASH 是否充电;具 LED 可显示：红眼、遥控、自拍模式之 DELAY 时间;具 AF、AE、PRINT、FLASH、TCLD PIN 提供其它功能;具快速测试功能以提高生产线之 QC 效率及省电装置以达;省电效果 |  |  |
| 简易多功能报警系统专用IC |  |  |  |  |  |  |  | CS306简介:集中了各种报警系统的基本要求, 配不同的外围电路, 可组成多; 种防盗报警系统;具有进入延时、退出延时、报警延时，且延时时间可调功能;适合于小型报警系统 |  |  |
| ST366多触发报警IC |  |  |  |  |  |  |  | 简介:可设定/解除密码;;具有紧急报警功能;适合于个人报警产品; |  |  |
| 其它消费类产品 |  |  |  |  |  |  |  | （1）红外线遥控发射器IC：TT6221＆TT6222、TT5375A、PT2221/2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （2）TWH9601 雷达式防盗探测专用芯片 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （3）声音处理IC系列：TT1197、TT1198、TT8487、TT7472 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （4）其它消费性IC：TT3356、TT2260B、TC7378、TC6451 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （ （5）电动玩具IC；智能玩具IC；益智玩具IC；教学玩具IC； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （6）手掌游戏IC；电子庞物IC；教学产品IC；玩具手表IC； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （7）语音手表IC；语音计算器IC；电脑词簿IC；字典IC； |  |  |
| 计数器SS0842 |  |  |  |  |  |  |  | 国内新型电子计时器（成品）（1）功能: 数字式液晶显示: 计时或倒计时, 可设定时间而报警。(2) 计时范围: A): 1秒至99分59秒;B): 1秒至59分59秒;(3)当计时器到“00:00”时会发出32秒“BB”声提示,配用7号电一个. （8）录音玩具IC；通用录音IC；圣诞礼品IC；家用电器语音控制IC |  |  |

二、      成品

| 型号 | 产 品 说 明 |
| --- | --- |
| ### SS01 | 电子体温计 |
| SS02 | 奶嘴体温计 |
| SS03 | 电子数显计步器 |
| SS04 | 电子数显计步器 |
| SS05 | 自行车里程器 |
| SS06 | 数显室内温湿度计 |
| SS07 | 数显室内温湿度计 |
| SS08 | 数显室内外湿度计 |
| SS09 | 数显室内温度计 |
| SS10 | 温度模块 |
| SS11 | 带探头温湿度计 |
| SS12 | 温湿度计 |
| SS13 | 单湿度计模块 |
| SS14 | 带探头温度、时钟 |
| SS15 | 温度计、时钟 |
| SS16 | 正、倒计时器 |
| SS17 | 高温计 |
| SS18 | 体温计 |
| SS19 | 体温计 |
| SS20 | 体温计 |

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918 FAX:0755-82914956

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376