VTI加速度传感器---消费电子类

| 产品图片 |  | 特点 供电电压：1.7V - 3.6V 用户可选的2g和8g两种测量范围 尺寸：2×2×0.95 mm 高抗震性 RoHS/无铅焊接 |  |  | 应用 游戏输入设备 、电脑外围设备 、自由落体保护 、运动探测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | CMA3000系列三轴加速度传感器 |  | 范围 |  | 输出 | 电流 |
|  |  | CMA3000-D01 | ±2g和±8g |  | SPI和I2C | 100/400Hz采样频率≤70μA 40/10Hz采样频率≤11μA |
|  |  | CMA3000-A01 | ±2g和±8g |  | 模拟电压输出 | 运动：180μA 断电：<0.1μA |
| 产品图片 |  | 特点 所有轴（XYZ）性能相同 供电电压：2.35V -3.6V 数字I/O电压：1.7V-3.6V 可选的频率响应 64采样/轴缓冲存储器输出加速度数据和先进的技术能节省系统中的电耗和资源 运动和自由落体时触发中断信号 尺寸：7×7×1.8mm 高抗震性 RoHS/无铅焊接 |  |  | 应用 SCA3000-D01和D02应用包括移动终端运动激活功能和防盗系统，惯性导航和数字倾角仪中的倾斜感知 SCA3000-E01，E02,E04,E05用于手持和腕带的电池供电设备，潜在应用包括计步器，运动激活，游戏输入设备，电子罗盘中的倾角补偿 |  |
| 规格型号 | SCA3000三轴加速度传感器系列 |  | 范围 | 输出 | 电流 | 其他 |
|  |  | SCA3000-D01 | ±2g | SPI | 480 μA | 温度补偿 |
|  |  | SCA3000-D02 | ±2g | I 2 C | 650 μA | 温度补偿 |
|  |  | SCA3000-E01 | ±3g | SPI | 120 μA |  |
|  |  | SCA3000-E02 | ±3g | I 2 C | 120 μA |  |
|  |  | SCA3000-E04 | ±6g | SPI | 120 μA |  |
|  |  | SCA3000-E05 | ±18g | SPI | 120 μA |  |

VTI加速度传感器---仪器级

| 产品图片 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SCA3100－D07 三轴高性能加速度传感器 | SCA820-D04 单轴高性能加速度传感器 | SCA830-D06 单轴高性能加速度传感器 | SCA2100-D02 双轴高性能加速度传感器 | SCA3100-D04 三轴高性能加速度传感器 | SCA1000/1020两轴加速度传感器 |
| 主要技术参数、应用 | 特点 供电电压：3.3V 测量范围：±6g 3轴测量X,Y,Z方向 在温度范围内，精度偏移±70mg SPI数字接口 自诊断特征 尺寸：7.6×3.3×8.6mm 封装，管脚和SPI协议与VTI数字加速度产品兼容 应用 半坡起步辅助（HSA） 电子驻车制动（EPB） 翻滚检测 倾斜 运动和位置测量 | 特点 供电电压：3.3V 测量范围：±2g 单轴测量Z方向 在温度范围内，精度偏移±50mg SPI数字接口 自诊断特征 尺寸：7.6×3.3×8.6mm 封装，管脚和SPI协议与VTI数字加速度产品兼容 改进的3D-MEMS技术 高分辨率16位A/D转换 应用 半坡起步辅助（HSA） 电子驻车制动（EPB） 翻滚检测 倾斜 运动和位置测量 | 特点 供电电压：3.3V 测量范围：±2g 单轴测量Y方向 在温度范围内，精度偏移±50mg SPI数字接口 自诊断特征 尺寸：7.6×3.3×8.6mm 封装，管脚和SPI协议与VTI数字加速度产品兼容 改进的3D-MEMS技术 高分辨率16位A/D转换 应用 半坡起步辅助（HSA） 电子驻车制动（EPB） 翻滚检测 倾斜 运动和位置测量 | 特点 供电电压：3.3V 测量范围：±2g 2轴测量X,Y方向 在温度范围内，精度偏移±30mg SPI数字接口 自诊断特征 尺寸：7.6×3.3×8.6mm 封装，管脚和SPI协议与VTI数字加速度产品兼容 改进的3D-MEMS技术 高分辨率16位A/D转换 应用 半坡起步辅助（HSA） 电子驻车制动（EPB） 翻滚检测 倾斜 运动和位置测量 | 特点 供电电压：3.3V 测量范围：±2g 3轴测量X,Y,Z方向 在温度范围内，精度偏移±30mg SPI数字接口 自诊断特征 尺寸：7.6×3.3×8.6mm 封装，管脚和SPI协议与VTI数字加速度产品兼容 改进的3D-MEMS技术 高分辨率16位A/D转换 应用 半坡起步辅助（HSA） 电子驻车制动（EPB） 翻滚检测 倾斜 运动和位置测量 | 特点 两轴测量： SCA1000 测量 X,Y 轴， SCA1020 测量 Z,Y 轴 测量范围： ±1.7g 与 SCA610/620 互换 内置温度传感器 SPI 数字接口 SPI 数字输出和模拟信号输出 测量范围： ±1.7g 供电电压： 5V 灵敏度： 1.2V/g 频率响应： 50±30Hz 应用 2 轴加速度测量 基于倾角的位置测量 360 度垂直方向测量 |

VTI加速度传感器---汽车级

| 产品图片 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SCA1000/1020两轴加速度传感器 | SCA3100－D07 三轴高性能加速度传感器 | SCA3100-D04三轴加速度传感器 | SCA810单轴加速度传感器 |
| 主要技术参数应用 | 特点 两轴测量： SCA1000 测量 X,Y 轴， SCA1020 测量 Z,Y 轴 测量范围： ±1.7g 与 SCA610/620 互换 超出温度范围时偏移精度: ±0.4/0.6mg/°C 内置温度传感器 SPI 数字接口 SPI 数字输出和模拟信号输出 测量范围： ±1.7g 供电电压： 5V 灵敏度： 1.2V/g 频率响应： 50±30Hz 带宽: 50Hz 应用 2 轴加速度测量 基于倾角的位置测量 360 度垂直方向测量 | 特点 供电电压：3.3V 测量范围：±6g 3轴测量X,Y,Z方向 在温度范围内，精度偏移±70mg SPI数字接口 自诊断特征 尺寸：7.6×3.3×8.6mm 封装，管脚和SPI协议与VTI数字加速度产品兼容 应用 半坡起步辅助（HSA） 电子驻车制动（EPB） 翻滚检测 倾斜 运动和位置测量 | 特点 供电电压：3.3V 测量范围：±2g 3轴测量X,Y,Z方向 在温度范围内，精度偏移±30mg SPI数字接口 自诊断特征 尺寸：7.6×3.3×8.6mm 封装，管脚和SPI协议与VTI数字加速度产品兼容 应用 半坡起步辅助（HSA） 电子驻车制动（EPB） 翻滚检测 倾斜 运动和位置测量 | 特点 供电电压：3.3V 测量范围：±2g X方向测量 SPI数字接口 超出温度范围时偏移精确度为±70mg 尺寸：7.0×3.3×8.6mm 带宽: 50Hz 应用 ESC 电子悬架控制 HSA 半坡起步 EPB 电子驻车制动 悬架 倾斜 工业应用 |
| 产品图片 |  |  |  |  |
| 型号 | SCA830 -D05单轴加速度传感器 | SCA2110两轴加速度传感器 | SCA2120两轴加速度传感器 | SCA3100-D03三轴加速度传感器 |
| 主要技术参数应用 | 特点 供电电压：3.3V 测量范围：±2g ,Y方向测量 内置温度传感器 SPI数字接口 超出温度范围时偏移精确度为±70mg 尺寸：7.0×3.3×8.6mm 带宽: 50Hz 应用 ESC 电子悬架控制 HSA 半坡起步 EPB 电子驻车制动 悬架 倾斜 工业应用 | 特点 供电电压：3.3V 测量范围：±2g 两轴测量X,Z方向 内置温度传感器 SPI数字接口 超出温度范围时偏移精确度为±70mg 尺寸：7.0×3.3×8.6mm 带宽: 45Hz 应用 ESC 电子悬架控制 HSA 半坡起步 EPB 电子驻车制动 悬架 倾斜 工业应用 | 特点 供电电压：3.3V 测量范围：±2g 两轴测量Y,Z方向 内置温度传感器 SPI数字接口 超出温度范围时偏移精确度为±70mg 尺寸：7.0×3.3×8.6mm 带宽: 45Hz 应用 ESC 电子悬架控制 HSA 半坡起步 EPB 电子驻车制动 悬架 倾斜 工业应用 | 特点 测量范围： ±2 g 供电电压：3.3V 偏移量和灵敏度校正 温度偏移补偿 超出温度范围时偏移精度:70mg 一些结构设计和数字输出 无铅 SPI，数字串行接口 带宽: 45Hz 应用 ESC电子悬架控制 HSA半坡起步 EPB电子驻车制动 悬架 倾斜 工业应用 |