红外线控制全自动水龙头

本文介绍的红外线控制全自动水龙头，在手伸向水龙头下时，水龙头会自动打开，手离开后水龙头会自动关闭，非常适用于公共洗手间等场所，使用方便、卫生，不会产生冒、漏、滴等现象，且制作、安装极为容易。该自动装置主要采用了LS-2型红外感应开关，它是一种集红外线发射电路、接收电路及驱动电路于一体的反射型感应开关模块，采用环氧树脂封装，外形尺寸为10×38×57mm（如图１所示），该模块有10根引脚，每根引脚功能如下：

V+－－电源正极，４－６Ｖ（DC），电流２－４mA；

V-－－电源负极；

J-－－红外接收管负极；

J+－－红外接收管正极；

V-－－红外发射管负极；

F+－－红外发射管正极；

L1－－单稳输出１端，在电路感应到信号时该端输出１秒高电平；

L2－－单稳输出２端，在感应信号消失时该端输出１秒高电平；

Ｒ－－限流电阻接入端

Ｐ、NC为空脚；

图２为LS-2模块内部电路框图。

所谓反射型感应开关，是指由LS-2模块本身发射出一束红外光线，在该光线的射程内如果有一物体挡住光线，并将光线反射回模块，当反射的红外光线强度足够时，接收端将对该信号进行延时、识别等处理并驱动单稳输出端L1输出１秒高电平（达V+值），然后回到零（V-值）；当物体离开时，没有反射光线进入接收端，电路驱动单稳输出端L2输出１秒高电平（达V+值），然后回到零（V-值）。根据这一原理设计出的红外全自动水龙头的电路图如图３所示。

一、电路工作原理：

红外发射管PH３03向水流方向发射出一束红外光线，当手伸向水龙头时，红外光束被手反射回LS-2模块，红外接收管PH３02接收到红外光，并将该信号送入LS-2内部电路，经内部电路处理后，由L1端输出１秒高电平，该电平触发单向可控硅VT１导通，１秒后L1回零，由于单向可控硅具有记忆功能，因而仍然维持导通状态，继电器Ｊ吸合，其触点ｊ闭合，接通电磁水龙头的电源，水龙头打开；当手离开水龙头时，红外光束不再被反射，L2输出１秒高电平，VT２导通，使VT１失去维持其导通的电压而截止，１秒后VT２截止，此时VT１一直处于关断状态，继电器的触点ｊ释放，电磁水龙头的电源被关闭，水龙头停止供水。

二、元件的选择及安装：

C2选用CJ10－400V型金属膜电容器，也可用耐压≥400V的涤纶电容器代替；DW为6V稳压二极管，Ｊ可用ＪＲＦ－13Ｆ型CD／6V触点220V小型继电器，VT２选用9013或３DG12型中功率硅晶体三极管，限流电阻Ｒ的取值范围为１Ω－５10Ω，其对应的反射距离为４cm到１ｍ，阻值越小，反射距离越远，可根据实际情况进行确定。

制作时PH３02、PH３03中的一只管要加管套，以避免发生自感现象；安装时可将电路及电磁水龙头一同放在一防水匣中，只露出红外发射、接收口及出水口，红外线发射方向应垂直向下；调试时应仔细调节Ｒ值，使得手伸向水龙头之下时有水冲出，手离开水龙头时中断供水即可。水匣中，只露出红外发射、接收口及出水口，红外线发射方向应垂直向下；调试时应仔细调节Ｒ值，使得手伸向水龙头之下时有水冲出，手离开水龙头时中断供水即可。

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376